# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## REMONT KLAS LEKCYJNYCH ORAZ WYKONANIE SYSTEMU POSADZEK Z WYKŁADZIN LVT

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w salach lekcyjnych nr 14, 15, 16 i 25 oraz w gabinecie pedagoga, obejmujących wymianę istniejących posadzek, przygotowanie podłoża, wykonanie nowych posadzek z wykładzin winylowych LVT, roboty malarskie, wymianę oświetlenia oraz prace towarzyszące niezbędne do uzyskania kompletnego i funkcjonalnego efektu remontu.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- Zabezpieczenie ścian, drzwi,

- roboty rozbiórkowe istniejących posadzek, usunięcie wykładzin, usunięcie klepek, usunięcie lepików/mas bitumicznych, usunięcie elementów mocujacych,

- przygotowanie i wyrównanie podłoża,

- wykonanie kompletnego systemu podłogowego,

- dostawę i montaż wykładzin winylowych LVT,

- montaż listew przypodłogowych,

- roboty malarskie i wykończeniowe,

- wymianę opraw oświetleniowych LED,

- cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych,

- wykonanie wszystkich robót pomocniczych, transportowych, porządkowych i odbiorowych.

# 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

## 2.1 Sala nr 14

Zakres prac obejmuje:

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 42 m²,

- demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 42 m²,

- usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 42 m²,

- gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 42 m²,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,

- montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 42 m²,

- montaż listew przypodłogowych – ok. 26 mb.

## 2.2 Sala nr 15

Zakres prac obejmuje:

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 42 m²,

- demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 42 m²,

- usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 42 m²,

- gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 42 m²,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,

- montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 42 m²,

- montaż listew przypodłogowych – ok. 26 mb,

## 2.3 Sala nr 16

Zakres prac obejmuje:

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 59 m²,

- demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 59 m²,

- usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 59 m²,

- gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 59 m²,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,

- montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 59 m²,

- montaż listew przypodłogowych – ok. 29 mb

## 2.4 Sala nr 25

Zakres prac obejmuje:

### Roboty posadzkowe

- relokacja mebli

- demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 21 m²,

- demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 21 m²,

- usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 21 m²,

- gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 21 m²,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,

- montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 21 m²,

- montaż listew przypodłogowych – ok. 19 mb

### Roboty malarskie

- usunięcie istniejących powłok malarskich ze ścian i sufitu – ok. 80 m²,

- gruntowanie ścian i sufitów,

- wykonanie niezbędnych napraw powierzchni poprzez szpachlowanie,

- malowanie ścian i sufitu farbami przeznaczonymi do obiektów oświatowych.

### Roboty elektryczne

## dostawa i montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych LED wraz z niezbędnym osprzętem.

## 2.5 Gabinet pedagoga

Zakres prac obejmuje:

- relokację i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczenia,

- cyklinowanie podłogi drewnianej – ok. 17 m²,

- lakierowanie podłogi lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie,

- wymianę listew przypodłogowych.

## 2.6 Roboty towarzyszące

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia pomieszczeń, wyposażenia i ciągów komunikacyjnych,

- wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,

- utrzymania czystości podczas wykonywania prac,

- wykonania niezbędnych robót pomocniczych i przygotowawczych,

- uporządkowania pomieszczeń po zakończeniu prac,

- przekazania pomieszczeń gotowych do użytkowania.

# 3. WYMAGANIA DLA KOMPLETNEGO SYSTEMU PODŁOGOWEGO

Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego systemu obejmującego:

- preparat gruntujący,

- masę samopoziomującą,

- klej do wykładzin PVC i LVT,

- wykładzinę winylową LVT,

- listwy przypodłogowe i elementy wykończeniowe.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów technicznych i użytkowych określonych w niniejszej specyfikacji.

# 4. GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Preparat gruntujący musi:

- być wykonany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych,

- być bezrozpuszczalnikowy,

- posiadać klasę emisji minimum EMICODE EC1,

- posiadać bardzo niską emisję VOC,

- wzmacniać podłoże i poprawiać przyczepność kolejnych warstw systemu.

Wymagane parametry:

- zużycie 100–200 ml/m²,

- czas schnięcia maks. 60 min,

- temperatura aplikacji od +5°C do +35°C.

# 5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA

Masa samopoziomująca musi spełniać wymagania normy EN 13813 i posiadać minimum:

- klasyfikację CT-C20-F5,

- możliwość stosowania pod wykładziny PVC i LVT,

- możliwość wykonywania warstw wyrównawczych,

- klasę emisji EMICODE EC1,

- bardzo niską emisję VOC.

# 6. KLEJ DO WYKŁADZIN LVT

Klej powinien:

- być klejem dyspersyjnym przeznaczonym do wykładzin PVC i LVT,

- być przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej,

- posiadać klasę emisji EMICODE EC1 Plus,

- zapewniać wysoką stabilność wymiarową wykładziny,

- być odporny na obciążenia eksploatacyjne występujące w szkołach.

# 7. WYKŁADZINA WINYLOWA LVT

Wymagania minimalne:

- grubość całkowita min. 2,5 mm,

- warstwa użytkowa min. 0,55 mm,

- klasa użytkowa minimum 33 oraz 42,

- grupa ścieralności T,

- synchorniczność tłoczenia EIR – struktura powierzchni pokrywa się z rysuniem słojów drewna,

- fabryczne zabezpieczenie PU,

- klasyfikacja ogniowa minimum Bfl-s1,

- antypoślizgowość minimum R10,

- właściwości antyelektrostatyczne poniżej 2 kV,

- niski połysk wykladziny,

- przeznaczenie do stosowania w placówkach oświatowych.

Ocena zgodności będzie obejmowała kolor, układ słojów, strukturę powierzchni i ogólny efekt wizualny. Wykładziny muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach.

# 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI POWIETRZA

Wszystkie stosowane materiały muszą:

- charakteryzować się niską emisją lotnych związków organicznych,

- być przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży,

- posiadać pełną dokumentację techniczną producenta.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁÓW

- Wszystkie stosowane materiały przewidziane do realizacji zamówienia, w szczególności : wykładziny LVT wraz z akcesoriami montażowymi, farby, powłoki malarskie, preparaty gruntujące, masy samopoziomujące, kleje, masy naprawcze oraz pozostałe materiały chemii budowlanej musza być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad oraz pochodzić z bieżącej produkcji producentów. Dostarczone materiały muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowań producenta z czytelnymi numerami partii produkcyjnej, datami produkcji lub daty ważności.

- Wykładziny LVT muszą pochodzić z jednej serii produkcyjnej dla danego pomieszczenia lub strefy robót, co zapewni jednolitą kolorystykę i parametry użytkowe.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty producenta potwierdzającego datę produkcji, numer partii oraz deklarację właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru materiałów niespełniających powyższych wymagań oraz żądania ich wymiany na koszt Wykonawcy, bez wpływu na termin realizacji zamówienia.

# 9. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże:

- deklaracje właściwości użytkowych,

- karty techniczne zastosowanych materiałów,

- karty charakterystyki,

- dokumenty potwierdzające klasy emisji VOC,

Łączna powierzchnia posadzek objętych remontem: ok. 206 m².
Łączna długość listew przypodłogowych: ok. 100 mb.
Zakres obejmuje również roboty malarskie i elektryczne w sali nr 25 oraz renowację podłogi w gabinecie pedagoga.